重钢总医院有创呼吸机招标文件

我院计划启动购置有创呼吸机项目，本着“公平、公开、公正”的原则，请合格投标人在2015年9月9日12时前在我院设备科递交资质等文件，经审核通过后领取相关文件。

一、招标人名称、招标项目名称及数量，具体明细见下表：

| 招标人名称 | 设备名称 | 数量 | 进口/国产 | 购置科室 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重钢总医院 | 有创呼吸机 | 2 | 进口 | 急救部 |

二、投标、开标有关说明：

1、投标地点：重钢总医院设备科

2、相关文件获取方式：书面

3、报名参加及领取文件时间：2015年9月1日至2015年9月9日每天(节假日除外)8：00至12：00，14：30至18：00（9月9日下午不接受）

4、投标时间：现场接受投标、报价文件

5、开标时间：2015年9月9日15:00时

6、开标地点：重钢总医院二会议室

7、投标有效期限：本次招标完成，以重钢总医院办公会决议中标单位为准。

三、投标人基本资质要求：

1、工商行政管理部门核发的有效工商营业执照及其经营许可，注册资金人民币50万元及其以上的生产或代理销售企业；

2、投标人若为产品代理销售企业，须持有产品代理销售授权书；

3、有效医疗器械生产许可证；

4、投标产品医疗器械注册证；

5、产品注册登记表等相关的有效法定证明文件；

6、若投标人代表不是投标企事业法定代表人，必须有法定代表人委托授权书原件；

7、投标人身份证明及身份证原件；

四、投标费用：投标人应承担其编制与递交投标文件所涉及的一切费用，无论投标结果如何，均由投标人承担。

五、技术参数：

呼吸类型：

- 容量控制通气——VCV

- 压力控制通气——PCV

- 无创正压通气——NPPV

- 窒息通气

通气模式

- 辅助／控制（A／C）——VCV、PCV

- SIMV——VCV、PCV

- CPAP——VCV、PCV

- 自主/时间控制（Spont／T）——NPPV

- 自主（Spont）——NPPV

容量通气设置、范围和分辨率：

- 呼吸频率——1~80 Bpm

- 潮气量——50~2500 mL

- 吸气流速峰值——3~140 Lpm（已补偿顺应性，实际为200 Lpm）

- PEEP——0~35 cmH2O(hPa)

- PSV压力——0~100 cmH2O(hPa)

- 吸气触发（I-trigger）

- 压力触发—— ﹣20～﹣0.1 cmH2O(hPa) （分辨率为0.1 cmH2O(hPa)）

- 流速触发——0.5~20 LPM（分辨率为0.1 LPM）

- 呼气触发（呼气撤换）

- 峰值流速％——吸气峰值流速的10~80％

11、上升时间——0.1~0.9秒（分辨率为0.1秒）

12、％O2——21％～100％

13、吸气保持——0～2.0秒（分辨率为0.1秒）

14、流速波形——递减波、方波

15、病人类型——成人／儿童

压力控制通气设置、范围和分辨率

- 窒息频率——1~80 Bpm

- 呼吸频率——1~80 Bpm

- PCV压力——5~100 cmH2O(hPa)（相对于PEEP）

- 吸气时间——0.1~9.9秒（分辨率为1秒）

- PEEP——0~35 cmH2O(hPa)

- PSV压力——0~100 cmH2O(hPa)（相对于PEEP）

- 上上升时间——0.1~0.9秒

- ％O2——21％～100％

- 病人类型——成人／儿童

六、投标文件的构成

1、经济标（1份，单独装袋密封）

（1）本项目报价形式为全套设备总价的形式表述；经济标唱标后按顺序可单独二次报价。

（2）该报价包含了完成该项目的所有设备费、材料费、运输及转运费、利润、税金、验收、免费质保期内的维护保养及各种风险等费用。

2、商务标、技术标（正本1份，副本2份，装袋密封；封面注明正本或副本；）

（1）第三条所要求的资质资料复印件加盖投标单位公章；

（2）产品技术参数。

（3）质量保证及售后服务承诺书；同类产品近三年销售情况、用户名单、联系电话；

（4）投标人需要说明的其它问题；

七、投标文件的有效性

投标文件有下列情况之一者视为废标：

1、未经法定代表人或其授权代表签署、加盖投标单位公章；

2、未按规定格式填写，混乱无序、内容不全或字迹模糊不清；

3、没有合法的法人资格或缺乏必需的资质证明文件等；

4、标书中存在欺诈的行为；如投标商家在投标过程中有串标等违规行为或投标价格虚高、投标人所提供的资质材料不实或虚假等，招标人或监督部门现场监督人员有权作出取消其投标资格、中标资格、中止本次招标活动等决定。

5、其他依法应予废标的情况。

八、 投标书的递交

1、投标方应将投标书装入信袋加以密封，并在封签处加盖单位公章，并在信袋上注明投标项目名称。

2、投标时间：现场接受投标、报价文件

九、评标

1、评标组织：招标单位根据有关规定组成评标小组。

2、评标原则：本着“公平、公正、科学、择优”的原则并按招标文件要求和条件进行评标。

3、投标价格：要求报价适当，最低报价为主要因素，但不作为中标的保证。

4、承诺的优惠条件。

十、评标办法

1、投标文件初审。

2、澄清有关问题。

3、比较与评价：由各个投标单位陈诉及二次报价（信封密封交纪委），时间在5分钟以内，评标小组成员可现场提问，总时间每个单位不超10分钟，二次报价以密封形式报价，最后统一拆封。

4、评标小组推荐；评标办法采用综合评估法，由评标小组根据投标单位编制的投标书内容，评标原则中应考虑的几个因素含报价、服务质量、产品质量、业绩、对各项要求的响应等进行全面分析、综合评定。

5、编写评标报告，评标小组签字，向院长办公会推荐，由院长办公会决议产生中标单位。

十一、设备付款方式、交货期限：

安装完成运行正常后一月内付款90%,余下10%作为质保金，质保期或1年后付；合同签订后1月内交货。

十二、本次招标解释权在重钢总医院，医院有权停止及再次组织招标。

十三、本次投标联系地址：

单位名称 ： 重钢总医院
地 点：重庆市大渡口区大堰三村特1号
联系人：栾世龙

电 话：68849567  68843834  传 真：68842805

重钢总医院

2015-08-28