重钢总医院病房传呼对讲系统及NTP网络时间服务器采购竞争性比选文件

重钢总医院本着“公平、公开、公正”的原则，特向有诚意的单位发出的病房传呼对讲系统及NTP网络时间服务器采购，望积极参与，本次比选活动由医院自行组织。

一、项目名称：重钢总医院病房传呼对讲系统及NTP网络时间服务器采购项目

二、比选人：重钢总医院

三、比选有关说明：

1、比选地点：重钢总医院一会议室

2、比选文件获取方式：书面

3、比选时间：2018年1月17日10:00时

4、数量合计：1套

5、病房传呼对讲系统及NTP网络时间服务器参数：为保证招标人住院病房传呼对讲系统及计算机网络系统时间同步，针对现有病房传呼对讲系统为山东亚华生产的YH-968、YH-968K型号的对讲系统进行技术改造，对讲系统通过USB接入病房护士工作站计算机，保证病房传呼对讲系统的时间与护士工作站电脑系统时间同步，共计21套，同时更换外科大楼五楼、七楼病房为山东亚华生产的病房传呼对讲系统YH-968K共2套，新购时钟同步服务器1套，竞标人负责安装、调试,时钟同步服务器可仅使用GPS授时、仅使用北斗授时或使用GPS和北斗联合授时，并与招标人信息机房内各种服务器联网，保证服务器与时钟服务器时间同步，具体技术要求如下：

（一）病房呼叫对讲系统

要求在护士站制定位置安装呼叫主机，该主机集成病人信息一览表，可插病员卡片具有呼叫指示灯，并具备广播、宣教功能、故障检测等功能，保证病房床头分机、走廊显示可用，支持与计算机网络，实现计算机联网授时。

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 病房传呼对讲系统YH-968K | 套 | 2 | 实现21套病房对讲系统计算机联网授时 |
| 2 | 原有山东亚华YH-968、968K对讲传呼系统改造 | 套 | 19 |  |
| 3 | 安装实施及配件费 | 批 | 1 |  |

配置数量清单

（二）时钟同步服务器

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NTP网络时间服务器 | 套 | 1 | 包含授时天线电缆（50米、80米、100米等），天线放大器，天馈线避雷器，高精度授时接收机等 |
| 2 | 系统安装 | 批 | 1 | 包含辅材及配件 |

配置数量清单

NTP网络时间服务器可仅使用GPS授时、仅使用北斗授时或使用GPS和北斗联合授时，安装招标人信息网络机房内，要求机房内各应用及数据库服务器的系统时间与时间服务器同步，安装与调试时保证机房内设施设备及数据信息安全。

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 设备类型 | NTP网络时间服务器 |
| 授时精度 | <2ms； |
| 操作系统 | 嵌入式Linux操作系统 |
| 可用性指标 | MTBF可达80000小时 |
| 服务器同步精度 | <=1µs |
| 网口配置 | 至少配置4个10/100/1000M自适应以太网接口（每个端口具备授时和管理功能）； |
| NTP请求量 | >=14000次/秒（投标时提供国家相关部门检测报告） |
| 日志记录功能 | >=4000条，支持USB存取，可扩展硬盘存储 |
| 配置方法 | 支持Console模式、Telnet、windows远端和SSH进行远程管理、配置和升级 |
| 支持网络 协议种类 | NTP v1.v2.v3&v4(RFC1119&1305) SNTP(RFC2030) MD5 Authentication（RFC1321） Telnet（RFC854）NTP Unicast,Broadcast,Multicast,Autokey TIME（RFC868) FTP（RFC959）DAYTIME（RFC867) DHCP (RFC2131) HTTP/SSL/HTTPS（RFC2616) SSH/SCP (Internet Draft) SNMP v1,v2、MIB II (RFC1213) RSA非对称加密 IPV4、IPV6、IPv4/IPv6 Hybrid |
| 卫星接收机 | 支持GPS、北斗二代双参考源，可扩展GLONASS卫星参考源；命令设置可仅使用GPS授时、仅使用北斗授时或使用GPS和北斗联合授时。 |
| 授时模式 | 支持NTP Peer Client/Server Broadcast Multicast； |
| 管理软件 | 1、提供NTSM 网络时间同步系统统一监视软件，界面清晰，可以监视NTP服务器和授时客户端的同步和时间偏差情况，对北斗2/GPS失锁、NTP服务器不同步、同步状态切换给出告警和日志信息。 2、可通过SNMP、syslog，EMAIL等协议告警。3、可以同时支持不少于1000台NTP服务器监控不少于10000台客户端监视，并生成统计报表。NTP服务器信息监视，包括运行时间，同步状态，服务器的网络参数等信息。4、NTP服务器时间同步状态监视，包括GPS卫星数，服务器部署位置的经纬度和高度，卫星时间，服务器时间以及和参考源的同步情况。包括监视服务器的列表，客户端列表，比判阈值，Email、Syslog、SNMP设置以及发送状态设置。5、支持全网内分地区实现客户端同步状态统计。6、提供软件著作权证书。 |
| 用户界面 | 配置高亮度VFD液晶，支持轮循显示GPS/北斗2搜星状态、时间、卫星个数、经纬度、高度、各网卡IP、系统工作状态；三色指示灯支持显示NTP服务是否启动、网络连接是否正常、NTP请求是否超过8000次/秒及GPS是否锁定等信息。 |
| 接口配置 | 至少配置1个Console设置口、1个USB备份、升级、存取日志口、2个DB-9 TOD时间输出口、3个干接点报警接口。 |
| 串口输出 | DB-9，1路，支持GGA、RMC及HJSTA语句输出。 |
| 高可靠性 | 支持芯跳检测功能，两台设备网卡可设为同一IP，互为冗余备份；支持双机冗余热备份；支持Bonding功能，同一设备四网卡可设为同一IP，单机即可实现网卡故障备份。 |
| 客户端同步软件 | 支持Win2000、Windows XP、Win2003、Windows7、Windows 2008等系统平台，主要支持SNTP1,2,3,4等协议，能够与局域网上的时间服务器时间同步。支持系统托盘、开机自动运行、手动设置同步周期。软件可以显示参考时间、原始时间、接收时间、传输时间、本地时间等信息及服务层次、时延、偏差等。 |
| 远程管理 | 支持远程唤醒、定时开关机 |
| 1PPS脉冲输出 | BNC，1路，稳定度<=10ns（σ）（投标时提供国家相关部门检测报告） |
| 其他 | 授时天线电缆（50米、80米、100米等），天线放大器，天馈线避雷器，高精度授时接收机。 |

1.竞标人负责病房传呼对讲系统的安装与调试工作，保证各病房呼叫对讲系统能接入护士工作站电脑，其时钟与工作站电脑系统时间同步。

2.竞标人提供的产品质保期不低于1年。

3.从事运维服务的人员对病房传呼对讲系统、时钟同步服务器、应用软件、网络参数配置等系统环境具有相关能力，对产品功能、日常应用问题解答等方面具有提供完整技术支持的能力，充分满足和保障病房传呼对讲系统和网络系统时钟同步的运维工作要求。

4.通过电话技术支持、现场技术支持、电子邮件、传真和远程服务等方式开展运维服务工作，并保证工作时间内5*8小时的客户服务热线支持。医院提出技术服务请求后，应在24小时内响应并提供服务。

四、竞标人基本资质要求：

1、具有工商行政管理部门颁发的有效《企业法人营业执照》且经营范围与本招标项目相适应、税务登记证、组织机构代码证；

2、若竞标人代表不是投标企事业法定代表人，必须有法定代表人委托授权书原件及法定代表人与竞标人的身份证复印件盖单位鲜章，竞标人持身份证原件备查.

- 3、具有安装传呼系统经历或相应资质。

- 4、投标公司如为产品第三方，必须要有厂方的代理授权。

- 5、提供投标人身份证复印件及法人授权书，投标人提供身份证原件备查。

五、最高限价及质保：

1、本次物资购置最高限价为9万元，超过最高限价的竞标文件作废。

2、质量要求及质保期

中标单位确保所提供的产品必须符合国家及行业内的有关规范要求，保证其系正规三证齐全的合格产品，且产品材料及辅件必须是经环保部门认证的合格材料，若比选人要求竞标人应提供相应的证明文件；质保期1年；

竞标人应承担其编制与递交竞标文件所涉及的一切费用，无论评标结果如何，均由竞标人承担。

六、报价

1、本次比选有二次报价；

2、报价中包含了完成该项目的所有材料费、制作费、运输费、安装费、转运费（含二次转运费）、检验检测费、利润、税金、免费质保期内的缺陷修复及维护保养、清洁费各种风险等全部费用。

备注：

1、各竞标人自行进行现场踏勘；

2、竞标人报价是完成该项工作的所有费用，属于包干合同，不做费用调整；

3、安全责任由竞标人全权负责，比选人不承担任何安全责任。

特别说明：中标后按流程进行合同签订，如不签订，将承担由此引发的一切法律责任。

七、付款方式

1、采购物资到货安装完成经医院组织相关部门验收合格之日起 10 个工作日内，比选人向供货方支付合同金额的90%计   元；

2、合同质保到期且供货方完成质量缺陷的修复后30个工作日之内采买方一次性向供货方付清合同剩余金额的10%计  元，合同履约完成自动失效；

3、付款方式：银行转账或电汇。

八、工期：合同签订完成接到甲方排产通知后15日历天内完成供货及安装。

九、工程地点：重钢总医院项目现场。

十、验收方式：经甲乙双方共同组织验收。

十一、 竞标文件的递交

递交截止时间：竞标文件必须在2018年1月17日10:00时前送达重钢总医院一会议室。

十二、评标

1.评标组织：由医院信息科、财务科、审计、后勤科共同组成评价小组，纪委监督。

2.评标原则：本着“公平、公正、科学、择优”的原则并按比选文件要求进行评价。

3.评标办法：在满足比选文件的基础上，确保产品质量，采用最低价中标法。

十三、本次投标联系地址：

重钢总医院后勤科

联系人：朱田               联系电话：68877307   13983007241

重钢总医院

2018年1月4日