采  购  公  告

重庆医药集团供应链管理有限公司拟采购重钢总医院所需设备：

- 设备名称：脐血流检测仪

数量：1台。

使用科室：妇产科

预算价格：9.8万元/台

设备性能要求：

- 满足临床科室需求。

- 质保两年及以上。

- 自动计算、显示胎盘血循环状况的S/D、RI、PI、FVR等特征指标。

- 实时显示脐血流彩色声谱图，双方向血流自动识别，双通道立体声血流音监听。

- 配备品牌一体化电脑，显示器≥18.5寸，工作电脑(含键盘、鼠标) 和脐血流主机安装在一体化合金移动支架系统上，配置探头架易放端口;可任意调节支架高度，轻巧简约，占地面积小，移动方便。

- 精确十字坐标测量:十字坐标测量功能,实时精确显示谱图上每一个点。

- 机内配备正常范围参考图表，便于对照诊断，允许医生修改机内正常范围，便于临床科研。

- 实时连续显示脐血流彩色声谱图，拖动滚动条或直接通过鼠标可任意截取一段典型图谱进行分析。

- 胎儿脐血流检测频率:超声频率5.0MHZ，探头灵敏度高，双方向血流自动识别，双通道立体声血流音监听。

- 超声强度:输出≤20mW/cm2。

- 血流速度测量范围:5cm/s~100cm/s

- 设备名称：辐射台

数量：1台。

使用科室：妇产科

预算价格：8万元/台

设备性能要求：

- 满足临床科室需求；

- 质保两年及以上；

- 具有预热、手控、肤温三种温度控制模式;

- 设置温度与皮肤温度分屏显示;

- 独立的超温保护系统:

- 辐射箱水平角度与婴儿床的倾斜角度可调;

- 婴儿床四周的有机玻璃档板可向下翻转或拆卸;

- 产品具有自检功能，多种故障报警提示;

- 前面板具有温度校正功能;

- 具有肤温传感器脱落报警提示功能;

- 婴儿床下可放置X光射线拍片盒；

- 具有数据储存功能

- 具有APGAR评分计时功能;

- 具有RS-232接口;

- 具有黄痘治疗装置;

- 具有输氧装置、低压吸引装置;

- 可放置呼吸复苏(器)、手术用头架；

- 工作电源:AC220V/ 50HZ；

- 输入功率:≤750VA；

- 控温方式:预热、手控、肤温三种控制；

- 肤温控温范围:32℃~37.5℃；

- 肤温显示范围:5℃~65℃；

- 控温精度:≤0.5℃；

- 皮肤温度传感器精度:±0.2℃内；

- 床面温度均匀性:≤2℃；

- 辐射箱水平角度:0°、30°、60°、90°双向转动；

- 婴儿床倾斜角度:无级可调；

- APGAR评分计时:运行至50”~1'、4’50”~5 、950”~10’时发出声光提示；

- 故障报警:断电、传感器、偏差、超温、设置、检查和系统等；

- 床面上有效表面内的总辐照度:≥0.66mW/cm2；

- 床面上有效表面内的胆红素总辐照度平均值:≥0.58mW/cm2；

- 床面上有效表面内的胆红素总辐照度均匀性:>0.4；

- 主要配置：辐射箱，控制仪，皮肤温度传感器，婴儿床，托盘，输液架，机架，黄痘治疗装置，输氧装置，低压吸引装置。

- 设备名称：多功能清创机

数量：1台。

使用科室：骨科

预算价格：9.9万元/台

设备性能要求：

- 满足临床科室需求。

- 质保两年及以上。

- 适用于人体伤口的超声清创，达到去除细菌的作用；

- 超声清洗模块参数

- 主机输出频率15-35kHz；

- 超声工作频率25kHz士1kHz；

- 有效超声输出功率范围<50W；

- 超声清创刀头振动幅度 ≥70um；

- 超声刀头材料合金 TC4钛合金；

- 具有超声清创刀头可拆卸功能；

- 具有显示和设置超声输出功率功能，3档可调；

- 具有显示和设置清创液流量功能，5档可调；

- 清创液流量范围30~120mL/min；

- 最大超声清创液流量范围≥110ml/min；

- 手柄输出口处清创液温升 ≤10℃；

- 清创液最高温度 ≤35℃；

- 系统参数

- 操作面板 大尺寸彩色液晶触摸屏和旋钮操作；

- 具有显示和设置治疗时间功能；

- 具有治疗结束时声音提示功能；

- 定时器工作范围0-99min；

- 具有脚踏开关启动或停止治疗功能；

- 产品安全

- 电气安全要求 符合GB9706.1-2007，YY0636.1-2008等要求；

- 电磁兼容性要求 符合YY0505-2012的要求。

- 设备名称：低频隔肌起搏器

数量：2台。

使用科室：康复医学科中医科

预算价格：4.8万元/台

设备性能要求：

- 满足临床科室需求。

- 质保两年及以上。

- 脉冲频率:可调单频，30Hz、35 Hz、40 Hz、45 Hz、50Hz，可选择，默认40Hz;

- 兴脉冲宽度:200us;

- 起搏次数:5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15次/分钟，可选择，默认9次/分钟:

- 刺激强度:0~30单位(0-27V)，可调节;

- 治疗时间:5、10、15、20、25、30、60、120min，可选择，有倒计时功能;

- 具有贴片位置提示功能;

- 内置高性能充电芯片，充电仅需4小时;超大容量电池，可持续工作10小时以上;

- 脉冲串占空比1:3;

- 具备左、右双通道，可同时调节，亦可单独调节;

- 具有LED指示、蜂鸣器提醒功能;

- 内设独立WDT故障后重启功能，提高系统运行的安全和效率;

- 噪音:不应有异常杂音，应 ≤60dB;

- 脉冲幅度值:在负载阻抗为510Ω时，输出脉冲幅度不大于30V;

- 电源要求:DC 3.8V (专用鲤电池)士10%;

- 工作模式:连续运行。

- 设备名称：电磁场治疗仪

数量：2台。

使用科室：骨科

预算价格：7.8万元/台

设备性能要求：

- 满足临床科室需求；

- 质保两年及以上；

- 适用于骨折创伤的辅助治疗，缓解疼痛、减轻肿胀、促进骨折愈合；

- 输出通道 四路脉冲磁疗输出；

- 治疗模式 磁疗具有四种治疗模式，对各种骨折进行针对性治疗；

- M1 治疗频率为10Hz，强度50Gs-300Gs连续可调；

- M2 治疗频率为100Hz，强度50Gs-100Gs连续可调；

- M3 三角波磁场，固定40Hz治疗频率，强度50Gs-240Gs连续可调；

- M4 方波、三角波磁场交替输出，固定80Hz治疗频率，强度50Gs-180Gs连续可调；

- 磁疗头 磁疗头具有磁场屏蔽功能，避免磁场对治疗部位以外产生影响；

- 治疗时间 默认为20min，0~99min可调；

- 结束提示 治疗结束自动停止，声音提示。

- 设备名称：电动产床

数量：1台。

使用科室：妇产科

预算价格：30万元/台

设备性能要求：

- 满足临床科室需求；

- 质保两年及以上；

- 台面规格 全长1920±20mm，宽度:920±20mm，台面高度 最低600±10mm，最高890±10mm;

- 背板折角 背板上折65°±5°，台面前后倾 台面前倾5°土2°，后倾5°土2°；

- 脚板折角 腿板分叉式:上折55°±2°下折5°土2°，可拆卸；

- 电源条件 电源电压:220V士22V 50Hz；

- 安全承载 200kg；

- 主要配置:手术台，搁臂架 ，腿托 ，污物盆 ，把手，麻醉架，方滑块，圆滑块，电源线，手控器 等。

- 设备名称：多床位胎儿监护系统

数量：1台。

使用科室：妇产科

预算价格：45万元/台

设备性能要求：

- 满足临床科室需求。

- 质保两年及以上。

- 整机:1)整体化台车设计，最大化节省空间占用；

- 无线探头座与台面一体化，24个探头卡槽基座陈列分布，磁吸结构，支持探头随意放置取用。免除线束烦恼。无线通讯稳定、可靠传输胎心率、宫压、胎动等信息；

- 最多可同时配置24个无线探头，集中监护12位单胎孕妇。支持后期拓展床位数量，通过无线接入主流品牌胎监设备，不限接入数量，实现更多床位的集中监护；

- 基于用户取放探头行为，智能识别用户意图，任意床位自动配置单/双/三胞胎监护模式、低续航探头无缝更换接续；

- 支持选配双主机进行容灾备份，高效稳定，监护不间断；

- 支持监护数据断点续传，可对抗恶劣通讯环境及适应各类监护场景，数据不丢失；

- 主机支持海量数据存储，存储档案数量可达百万份。监护数据自动存储，不限制监护时长。支持对监护档案全程回放、报告选段打印、支持胎心音原声回放；

- 内置主流Fischer、Krebs、NST、CST、Sogc分类评分法等多种辅助分析法，辅助预警，支持打印；

- 具有报警提醒:三级声光多功能报警，生理报警及技术报警，报警界限可调节；

- 具有监护计时文字提醒及语音提醒功能，可智能给出延长监护提示，并按需延长监护时间；

- 胎心110-160bpm正常范围区域标识(范围区域可人工设置)；

- 监护显示:胎心率曲线，宫缩压力曲线，自动胎动黑块，胎儿活动图。

- 无线探头:

- 1）12晶片无线超声探头，超声频率:1Mhz，超声输出功率:Iob<5mW/cm2;

- 胎心率计算和显示范围:30~240BPM，精度:±1BPM。支持自动胎动；

- 宫缩压力:0~100%，非线性误差:≤10%；

- 无线探头支持IP68等级防护，防水透气；

- 探头内置OLED显示屏，支持显示孕妇姓名、FHR数值、TOCO数值、电量、连接情况；

- 探头内置可充电理电池，充电时间<3小时，连续使用时间≥10小时。且支持无缝切换备用探头进行连续监护。

- 设备名称：智能下肢反馈康复训练系统

数量：1台。

使用科室：康复医学科中医科

预算价格：76万元/台

设备性能要求：

- 满足临床科室需求。

- 质保两年及以上。

- 电源:a.c.220V±22V 频率:50Hz±1Hz 功率:780VA;

- 床面平齐升降范围:0~300mm，允差±20mm；

- 训练时间:0~99min任意可调，级差1min，允差士30s；

- 起立角度:0~90°”可点动操作，允差±3°”:上身床板前倾角度:0~15°”任意调节，允差±2°”后仰角度0~10°任意调节，允差士2°;

- 踏步角度:0~30°可调，允差士3°；

- 踏步速度:1~80步/min任意可调，允差士5步/min；

- 踏板板长短可电动伸缩调节范围:0~200mm ，允差±10mm，电动减重伸缩调节范围:0~150mm，允差士10mm;

- 脚踏板上下活动角度士15°，允差士3°；

- 吊带额定载荷:200kg，允差士10kg;

- 采用15寸大屏幕彩色触摸液晶显示窗口;

- 训练驱动装置:采用直流变频驱动松下伺服系统，运行噪音低，幅度精确;

- 可检测下肢痉挛，痉挛灵敏度调节: 50Nm~140Nm可调，痉挛间歇时间: 10s~120s可调;

- 语言生物反馈:模仿真人发音，轻松掌握设备运行状态;

- 动力部分:进口伺服电机两个，进口直线电机五个，直线电机最大推力可达10000N；

- 软件所需操作系统: Windows 7以上，32位；

- 分辨率:支持游戏屏幕自适应，推荐1920*1080；

- 游戏机最低配置:CPU型号 Intel酷睿i5 ，内存4G，独立显卡2G，SSD；

- 游戏显示屏:55寸飞利浦液晶电视；

- 上网联机配置:无线路由器，无线网卡；

- 训练驱动模式:模拟人体步行曲线函数，在液晶屏上直接显示。

- 设备名称：上肢反馈康复训练系统

数量：1台。

使用科室：康复医学科中医科

预算价格：96万元/台

设备性能要求：

- 满足临床科室需求；

- 质保两年及以上；

- 电源:交流220V±22V、50Hz士1Hz；

- 额定输入功率:150VA；

- 握力大小评估范围:0~10kg；

- 上臂长度手动调节范围不小于200~300mm,允差±5%；

- 前臂长度手动调节范围不小于240~400mm,允差±5%；

- 机械臂高度电动调节范围不小于980~1380mm,允差±5%

- 机械臂左右手动调节范围不小于0~550mm,允差±5%；

- 肩关节内收角度调节范围: ≥80°，肩关节外展角度调节范围: ≥90°，允差土2°；

- 肩关节前屈角度调节范围:45°~125°，允差士2°；

- 肘关节屈曲角度调节范围:0°~180°，允差士2°；

- 尺挠关节旋前角度调节范围:0°~90°，允差+2°；

- 尺挠关节旋后角度调节范围:0°~90°，允差士2°；

- 上臂重力补偿范围:0~6kg可调，允差土2%；

- 前臂重力补偿范围:0~4kg可调，允差士2%；

- 训练方式:左手或右手独立训练；

- 软件功能

- (1)选择患者

- a、注册新患者:能登记姓名、年龄、性别、肌力等级；

- b、选择已有患者:能通过编号、姓名两种方式查询；

- C、患者信息修改:能修改患者姓名、性别、年龄、肌力等级；

- (2)训练设置

- a、评估握力大小:根据握力传感器可以评测患者握力大小，并能登记握力大小。

- 十、设备名称：宫腹腔镜系统

数量：1台。

使用科室：妇产科

预算价格：70万元/台

设备性能要求：

- 满足临床科室需求。

- 质保两年及以上。

- 宫腹腔镜系统成像设备需配备显示器(高清或K品质)、照明系统、能量系统带有等离子双极性能。

请各符合资质愿意参加的单位到重庆医药集团供应链管理有限公司业务部递交相关资质材料，我司将根据报名情况及科室需求情况组织对产品性能进行咨询，便于开展下一步的采购工作。

报名时间：自挂网之日起5个工作日止

报名及材料递交地址：重庆市大渡口区跃进村街道大堰三村特1号行政楼二楼业务部

联系人及电话：

1-9项：杨辉  023-61874910

10项：乔金莲  023-61874901

请注意！需提供的资质材料清单如下，全部需加盖公司鲜章，按照顺序摆放：

1、《器械生产许可证》或《器械经营许可证》复印件；

2、《营业执照》复印件及上年度年报公示；

3、有法定代表人签章、且有明确授权范围和委托期限的企业《法人授权委托书》原件（可含如下文字：“致重庆医药集团供应链管理有限公司”）；

4、销售人员身份证；

5、《质量保证协议》；

6、企业质量体系调查表复印件；

7、相关印章模板、加盖出库专用章原印章的随货同行单样式；

8、供货企业开户户名、开户银行及账号复印件；

9、产品授权、授权单位的全套资质、《产品注册证》或再注册批件复印件。

未在我司备案的单位必须提供以上所有资料；

备案过的单位需提供清单中的第3项、第4项和第9项的材料。

如对我司此次项目的各个环节有异议，请书面回复重庆医药集团供应链管理有限公司业务部。

特此通知！谢谢！

2023年8月4日