重钢总医院行政楼卫生间改造项目改造清单

| 行政楼卫生间改造清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工作内容 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| 1 | 地砖拆除 | m2 | 104.00 |  |
| 2 | 墙面砖拆除 | m2 | 540.00 |  |
| 3 | 墙面抹灰层拆除 | m2 | 540.00 |  |
| 4 | 铝扣板吊顶拆除 | m2 | 104.00 |  |
| 5 | 混凝土地台拆除 | m3 | 12.00 |  |
| 6 | 水泥砂浆找平层拆除 | m2 | 104.00 |  |
| 7 | 防水层拆除 | m2 | 644.00 |  |
| 8 | 卫生间回填拆除 | m2 | 104.00 |  |
| 9 | 卫生间隔断(含隔断门)拆除 | m2 | 52.00 |  |
| 10 | 套装门及门套拆除 | m2 | 32.00 |  |
| 11 | 小便斗拆除 | 个 | 8.00 |  |
| 12 | 蹲便器拆除 | 个 | 12.00 |  |
| 13 | 拆除洗手台、纸巾盒、银镜、给排水管道等 | 项 | 1.00 |  |
| 14 | 原卫生间结构层上新做水泥砂浆找平层20mm厚 | m2 | 104.00 |  |
| 15 | 2mmJS-I型地面涂膜防水第一道 | m2 | 104.00 |  |
| 16 | 卫生间新做给排水管道 | 项 | 1.00 | 1~4层 |
| 17 | 卫生间陶粒回填 | m3 | 12.00 |  |
| 18 | 水泥砂浆找平层30mm厚 | m2 | 104.00 |  |
| 19 | 2mmJS-I型地面及墙面涂膜防水 | m2 | 644.00 |  |
| 20 | C25混凝土地台 | m3 | 12.00 |  |
| 21 | 成品实木套装门及门套 | m2 | 20.00 |  |
| 22 | 成品隔断-卫生间1.8厚抗倍特隔断（含小便斗隔断） | m2 | 48.00 |  |
| 23 | 洗手台银镜（不锈钢边框） | 套 | 4.00 |  |
| 24 | 成品洗漱台（含感应式水龙头及台盆）1.9*0.6 | 项 | 4.00 |  |
| 25 | 地面砖粘贴 | m2 | 104.00 | 墙面地面砖对缝，勾缝剂勾缝 |
| 26 | 天然大理石门槛 石 | m2 | 4.00 |  |
| 27 | 墙面抹灰满挂钢丝网 | m2 | 540.00 |  |
| 28 | 墙面抹灰 | m2 | 540.00 |  |
| 29 | 墙面刷强固 | m2 | 540.00 |  |
| 30 | 墙面砖粘贴(含刷背胶） | m2 | 540.00 | 墙面地面砖对缝，勾缝剂勾缝 |
| 31 | 铝扣板300*300吊顶天棚 | m2 | 104.00 | 与墙面对缝 |
| 32 | 安装感应式蹲便器（含隐形水箱） | 套 | 12.00 |  |
| 33 | 安装感应式小便斗 | 个 | 8.00 |  |
| 34 | 新做拖布池 | 个 | 4.00 |  |
| 35 | 卫生间排气扇 | 个 | 12.00 |  |
| 36 | 电改造（含灯具） | 项 | 1.00 | 1~4层 |
| 37 | 1-4卫生间排水主管200更换 | 项 | 1.00 |  |
| 38 | 1-4卫生间排水主管200更换室外地面混凝土及一楼卫生间地面地砖拆除、恢复 | 项 | 1.00 |  |
| 37 | 材料及建渣人工转运 | 项 | 1 |  |
| 38 | 除渣及外运 | 项 | 1 |  |
| 39 | 合计 |  |  |  |